附件3：

2006年中央企业职工技能大赛

石油金属结构制作工竞赛规则

一、理论考试部分（30分）

1、试题内容

石油工业出版社2006年5月出版的《石油金属结构制作工职业技能培训教程与鉴定试题集》高级工、技师和高级技师部分为主要内容，高级工内容占60%，技师和高级技师内容占40%。

2、考试规则

考试形式为闭卷考试，题型为选择题（160道）和判断题（40道）。填涂标准答题卡，计算机阅卷，考试时间60分钟。

答题卡、2B铅笔和橡皮由承办单位准备，钢笔或签字笔由参赛选手自备。

二、操作技能考试部分（70分）

项目一：识绘安装图（7分）

1、试题说明

识图、绘图是冷作工（石油金属结构制作工）首要掌握的一项基本技能，它要求施工人员能够识别与绘制平面布置图、装配图、展开图，以及设备制作安装图等，并能够对各种样图进行分解展开，按图纸设计要求进行施工，以提高金属结构制作施工人员操作技能水平。难度属于高级工水平。以下图例仅供企业选拔选手时参考，竞赛时具体尺寸待定。

主要测试技能：

（1）根据图纸进行计算的技能；

（2）绘图技能；

（3）复杂形体构件的展开技能。

2、考试方式及时间

考试方式：理论计算（不得使用放样法）、画展开图； 考核时间为60min。

图纸说明：

（1）图纸尺寸为外壁尺寸，板厚为8mm，单位为mm;

（2）在A2图纸上画出上述天圆地方的完整展开图；

（3）写出计算过程，保留整数位；

（4）需12等分圆周；

（5）图示高度经过壁厚处理；

3、评分标准

识绘安装图项目评分表

| 4、工具准备（单工位） 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算 | 公式使用正确,计算步骤完整 | 30 | 公式使用每错一处扣5分,计算步骤每缺一处扣5分,扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 计算结果正确 | 20 | 每错一处扣5分.扣完为止 |  |  |  |
| 2 | 绘制展开图 | 12等份均匀，允差1mm | 25 | 每处每超差1mm扣5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 展开图曲线圆滑 | 15 | 用标准样板检查，最大偏离每超差1mm扣5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 展开图完整 | 10 | 展开图不完整该项不得分 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角板 | 长度不小于130mm | 套 | 1 | 选手自备 |
| 2 | 圆规 | 200mm | 个 | 1 | 或绘图工具一套，选手自备 |
| 3 | 函数计算器 |  | 个 | 1 | 无编程功能，选手自备 |
| 4 | 橡皮 |  | 块 | 1 | 选手自备 |
| 5 | 铅笔 | 2B、HB、2H | 支 | 若干 | 选手自备 |
| 6 | 钢笔或签字笔 |  | 支 | 1 | 选手自备 |
| 7 | 白纸 |  | 张 | 2 | 主办单位 |
| 8 | A2图纸 |  | 张 | 1 | 主办单位 |
| 9 | 曲线板 |  | 只 | 1 | 选手自备 |
| 10 | 旋笔刀或削笔刀 |  | 只 | 1 | 选手自备 |

项目二：构件制作（12分）

1、试题说明

用所给出的材料制作“T”型钢件。

主要测试技能

（1）精确下料技能

（2）构件成型技能

（3）火焰矫形技能

2、制作要求

（1）按照下图尺寸下料划线，且距边缘线20mm处做出检查线，四角打出冲眼；

（2）火焰切割各边下料；

（3）下料后校平，校平后送检；

（4）组对只允许焊接一个支撑点；

（5）翼板两侧满焊，焊角高不低于６mm且在自由状态下完成焊接；

（6）焊后只允许火焰校平；

（7）工件不许用手锤敲击。

3、评分标准

构件制作项目评分表

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下料检查 | 两板4条长边直线度检查，允差2mm | 8 | 取最大点检查，超差1mm扣1分，每边扣完2分为止 |  |  |  |
|  |  | 长度、宽度尺寸检查 | 8 | 每条检查线长度超过1mm本线不得分 |  |  |  |
|  |  | 对角线长度检查 | 4 | 二条对角线长度差超过1mm不得分 |  |  |  |
|  |  | 两板平面度检查 | 5 | 不平度超过1.2mm不得分 |  |  |  |
| 2 | 组对成型 | 翼板中心位置偏差 | 5 | 超差1mm扣1分，超差2mm扣2分，超差超过2mm扣5分 |  |  |  |
|  |  | 翼板垂直度检查 | 5 | 间隔400mm确定检测点，共测5点，以上检查线为准，偏差超过1mm扣1分 |  |  |  |
|  |  | 底板上弓检查，允差1mm | 10 | 每超1mm扣2分，超差超过3mm不得分 |  |  |  |
|  |  | 侧弯检查，检查翼板上端检查线允差1mm | 10 | 每超差1mm扣2分，超差超过3mm不得分 |  |  |  |
|  |  | 底板不平度检查，允差1mm | 28 | 间隔200mm确定检查1次，共检７点，每点超差1mm扣2分 |  |  |  |
|  |  | 工件清理 | 5 | 药皮、飞溅清理干净 |  |  |  |
| 3 | 焊角高度 | 焊角高度不低于6mm | 12 | 焊角高度低于6mm累积长度每超过30mm扣2分；超过120mm本题不得分;且超过150mm后,每超30mm 扣本题总得分10%。 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

4、工具准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手锤 | 2.5磅 | 把 | 1 |  |
| 2 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 1 |  |
| 3 | 直角尺 | 250×500mm | 把 | 1 |  |
| 4 | 石笔 |  | 支 | 若干 |  |
| 5 | 平锉 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 6 | 电焊面罩 |  | 个 | 1 | 头套式 |
| 7 | 钢板尺 | 2m | 把 | 1 |  |
| 8 | 打火机 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 火焊眼镜 |  | 个 | 1 | 选手自备 |
| 10 | 布手套 |  | 副 | 1 |  |
| 11 | 割炬 |  | 套 | 1 | 1#割嘴，乙炔 |
| 12 | 焊炬 | 中号 | 套 | 1 |  |

5、设备准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台 | 3m×3m |  | 1 |  |
| 2 | 电焊机 | 东升ZX7-400B | 台 | 1 | 配套 |
| 3 | 透针 |  | 只 | 1 | 选手自备 |
| 4 | 划针 |  | 只 | 1 | 选手自备 |
| 5 | 样冲 |  | 只 | 1 | 选手自备 |

6、材料准备

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 6×600×1300mm | 张 | 1 | Q235钢板 |
| 2 | 电焊条 | J422Ф4.0 | Kg | 5 |  |

项目三：钢结构组装：（30分）

1、试题说明

结构组装主要的操作包括：识图、放样计算、下料、复杂结构展开、构件组对、法兰组对以及其它附件的安装等，通过操作考核能够检测出参赛人员生产施工能力、配合与协调以及解决技术难题的能力。以下图纸仅供企业选拔选手时参考，竞赛时具体尺寸待定。

主要测试技能

（1）识图、计算、放样、下料技能；

（2）附件、法兰组对安装操作技能；

（3）构件体组对技能与技巧。

2、考试方法及时间

考试方法：实际操作（选手2人完成）；考核时间：7 小时。

3、制作要求

（1） 接管与法兰必须先行组对，经裁判确认后再与锥台安装；

（2） 支架和盘梯预制成型后须经现场裁判确认后才能安装，所有支架安装后才能安装盘梯。

4、评分标准

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥台 制作 | 高度允差２mm ,测４点 | 5 | 每点每超差１mm扣２分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 对口间隙：０～２mm | 5 | 均布检查５点，每超差1mm扣1分,扣完为止. |  |  |  |
|  |  | 错边量允差0.5mm | 5 | 每超差0.5mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 错口允差1mm | 5 | 每超差1mm扣2分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 上、下口椭圆度允差2mm(与理论值比较） | 5 | 每超差1mm扣2分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 上、下口圆弧度：用1/3 D样板测4点，间隙允差2mm | 5 | 每超差1mm扣2分，扣完为止． |  |  |  |
| 2 | 接管制作安装 | 样板12等分，展开长度允差1mm | 4 | 每超差1mm扣2分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 样板的弧线检测5点，允差1mm | 4 | 每超差1mm扣2分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 接管长度允差2mm | 4 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 法兰面与接管垂直度允差1mm | 2 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 法兰螺孔平度允差1mm | 2 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 法兰面与锥台平行度允差2mm | 4 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 法兰面与锥台垂直度允差2mm | 2 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 接管高度允差2mm | 4 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 接管与锥台组对间隙允差１mm（测４点） | 4 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
| 3 | 盘梯制作安装 | 内外侧板长度允差２mm | 4 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 内外侧板垂直度允差２mm | 5 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 盘梯宽度允差２mm | 2 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 踏步间距允差2mm | 4 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 踏步水平度允差1mm（纵横向） | 5 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 内侧板下边与锥台之间的距离允差２mm | 5 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
| 4 | 支架制作安装 | 几何尺寸：三边长度允差2mm | 3 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 切口间隙0～２mm | 2 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 向心度允差２mm | 5 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 支架安装高度允差２mm | 5 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 各支架与盘梯侧板连接间隙允差２mm | 5 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
|  |  | 支架水平面安装水平度允差１mm | 5 | 每超差1mm扣1分，扣完为止． |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

5、材料准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管 | Ф108×4-350mm | 根 | 1 |  |
| 2 | 法兰 | DN100-1.0 | 个 | 1 |  |
| 3 | 钢板 | δ3×1900×1500mm | 块 | 1 |  |
| 4 | 角钢 | ∠25×25×3-4000mm | 根 | 1 |  |
| 5 | 槽钢 | ［10＃-700mm | 根 | 1 |  |
| 6 | 钢管 | Ф60×5-1500mm | 根 | 1 |  |
| 7 | 白铁皮 | δ0.5×500×1500mm | 张 | 0.5 |  |
| 8 | 电焊条 | J422Ф2.5 | 根 | 若干 |  |
| 9 | 手段用料 | δ10×100×3000mm | 根 | 1 |  |
| 10 | 扁钢 | # FB40×3×4500mm | 根 | 1 |  |

6、工具准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大锤 | 4磅 | 把 | 1 |  |
| 2 | 压弧锤 |  | 把 | 1 | 选手自备 |
| 3 | 钢板尺 | 1000㎜ |  | 1 |  |
| 4 | 直角尺 | 250×500㎜㎜ |  | 1 |  |
| 5 | 划规 | 300mm | 个 | 1 | 选手自备 |
| 6 | 铁剪刀（弯） | 300mm | 把 | 1 |  |
| 7 | 钢卷尺 | 3m | 把 | 1 | 选手自备 |
| 8 | 石笔 |  |  | 若干 |  |
| 9 | 布手套 |  | 付 | 2 |  |
| 10 | 磨光机 | Ф100 | 台 | 1 |  |
| 11 | 铁销子 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 布剪刀 |  | 把 | 1 |  |
| 13 | 青稞纸 |  | 张 | 1 |  |
| 14 | 粉线 |  | 米 | 5 |  |
| 15 | 粉笔 |  | 根 | 若干 |  |
| 16 | 计算用纸 | A4 | 张 | 6 |  |
| 17 | 火焊眼镜 |  | 个 | 1 | 选手自备 |
| 18 | 地规杆 | Ф14-2200mm | 根 | 1 | 地规支腿 选手自备 |
| 19 | 地规支腿 |  | 个 | 2 | 选手自备 |
| 20 | 圆钢 | Ф14-400mm | 根 | 1 |  |
| 21 | 加减丝 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 水平尺 | 300mm | 把 | 1 |  |
| 23 | 鞋盖 |  | 付 | 1 |  |

7、设备准备（单工位）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 东升ZX7-400B | 台 | 1 |
| 2 | 气焊设备 | 1#割咀 | 套 | 1 |
| 3 | 钢平台 | 12×3000×3000mm | 个 | 1 |

项目四：

A、工件测绘（8分）

1、试题说明

按实物尺寸画出1：1比例的机械图，在合适位置标注满足加工需求的公称尺寸，加工部分精确到0.1mm，非加工部分精确到1mm。按试题给定内容在图纸上正确填写标题栏和技术要求，并在相应位置标注加工精度。工件三维尺寸在100mm以内。

主要测试技能：

（1）实际测量技能；

（2）绘制图纸技能。

2、考试方法及时间

考试方法：根据实物测量、绘制。考核时间：60min。

3、评分标准

工件测绘项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视图 选择 | 主视图选择 | 5 | 主视图选择不当扣5分，两视图可完全表达用三视图扣3分 |  |  |  |
|  |  | 视图布局 | 5 | 根据工件大小和图纸幅面合理布置 |  |  |  |
| 2 | 视图 表达 | 投影规律 | 10 | 与主视图之间投影规律错误，每出现一个视图扣5分 |  |  |  |
| 3 | 线段 表达 | 粗实线 | 10 | 按配分除以粗实线条数，为每一粗实线分值，多画少画按线条数扣分 |  |  |  |
|  |  | 细实线、虚线、点画线、倒角线 | 10 | 按配分除以线条总数，为每一线条分值，多画少画按线条数扣分 |  |  |  |
|  |  | 线条选择 | 10 | 线条选择错误，每一条扣1分 |  |  |  |
| 4 | 尺寸 标注 | 测量尺寸 | 15 | 测量每超差±1mm,每一处1分 |  |  |  |
|  |  | 标注基准 | 5 | 合理选择基准标注，每选择一处不合理扣1分 |  |  |  |
|  |  | 尺寸标注 | 12 | 按配分除以必要尺寸个数，为每必要尺寸分值。按少标注尺寸个数扣分。 |  |  |  |
| 5 | 技术 要求 | 工件有关技术要求说明 | 8 | 通过符号标注或文字说明，表达技术要求，每少标注或错误使用扣1分 |  |  |  |
| 6 | 标题栏 | 标题栏填写 | 5 | 按要求内容填写，每错一处扣1分 |  |  |  |
| 7 | 图面 | 图面清洁 | 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

4、工具准备（单工位）

| 序号 | 工具 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三角板 | 长度不小于130mm | 套 | 1 | 选手自备 |
| 2 | 图纸 | A3或A2标准图纸 | 张 | 1 |  |
| 3 | 卷笔刀或削笔刀 |  | 个 | 1 | 选手自备 |
| 3 | 草稿纸 | A4 | 张 | 1 |  |
| 4 | 铅笔 | 2B、HB、2H | 支 | 若干 | 选手自备 |
| 5 | 橡皮 |  | 块 | 1 | 选手自备 |
| 6 | 游标卡尺 | 0～150mm | 把 | 1 | 选手自备 |
| 7 | 绘图工具 |  | 套 | 1 | 选手自备 |

B、编制施工方案   （8分）

1、试题说明

施工方案主要包括：中、低压容器（含塔器）、浮顶储罐等项目的施工准备、施工组织、施工程序、质量管理措施、安全预防措施、交工验收等内容。

主要测试技能

（1）施工组织技能

（2）施工过程管理技能

（3）施工措施优先选择能力

（4）施工方案的编制技术与技巧

2、考试方法及时间

考试方法：笔试。 考核时间：120min。

3、评分标准

编制施工方案评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 技术准备 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 人员 |  |  |  |  |  |
|  |  | 准备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工材料准备 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产、生活设施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全设施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量准备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工组织 |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 施工程序 |  | 40 |  |  |  |  |
| 4 | 质量措施 |  | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 安全措施 |  | 15 |  |  |  |  |
| 6 | 交工验收 |  | 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |

项目五．计算机操作：（5分）

1、试题说明

计算机测试主要包括：在OFFICE2003中Word操作系统下完成文档的编辑、输出等内容。主要包括文档输入、字体调整、简易表格设定和输入、基本排版操作、文档输出等。

2、主要测试技能

计算机基本操作技能；

3、考试方法及时间

考试方法：上机操作； 考核时间：60min。

4、考核要求

（1）在Word操作系统下完成文档和表格的录入和编辑：

a、文档输入：输入法为windows XP操作系统自带；

b、字体调整；

c、简易表格设定和输入；

d、基本排版操作；

（2）文档输出：使用网络打印机。

5、评分标准

计算机操作项目评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机 | 正常开机 | 5 | 开机正常得5分，否则扣5分 |  |  |  |
| 2 | 建立文件夹 | 在桌面上建立以自己考号为名的文件夹 | 10 | 文件夹名称错扣10分。 |  |  |  |
| 3 | 页面设计 | 打开Word文档进行页面设计 | 10 | 页边距错一个扣2分 |  |  |  |
| 4 | 文字录入 | 在Word文档中录入文字 | 35 | 字号错一处扣2分，格式错一处扣2分，公式中错一个符号扣1分。 |  |  |  |
| 5 | 表格绘制 | 在Word文档绘制表格 | 30 | 字号错一处扣2分，格式错一处扣2分。 |  |  |  |
| 6 | 文件保存 | 保存文件在文件夹 | 10 | 文件保存在文件夹得10分，否则扣10分。 |  |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 超时不得分 |

三、参赛选手自备工具清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢笔或碳素笔 |  | 支 | 若干 |  |
| 2 | 铅笔 | 2B、HB、2H | 支 | 若干 |  |
| 3 | 转笔刀或削笔刀 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 三角板 | 长度不小于130mm | 套 | 1 |  |
| 5 | 函数计算器 |  | 只 | 1 | 无编程功能 |
| 6 | 橡皮 |  | 块 | 1 |  |
| 7 | 透针 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 圆规 | 200mm | 把 | 1 | 或绘图工具一套 |
| 9 | 曲线板 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 划针 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 样冲 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 游标卡尺 | 0～150mm | 个 | 1 |  |
| 13 | 地规支腿 |  | 个 | 2 |  |
| 14 | 火焊眼镜 |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 压弧锤 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 纲卷尺 | 3mm | 个 | 1 |  |